### PRASYARAT (ASUMSI DARI BAGIAN B)

Sebelum masuk ke Bagian C, diasumsikan bahwa konfigurasi dasar berikut sudah berjalan (hasil dari Bagian B):

- Router A: Sudah memiliki IP pada Ether2 (192.168.100.1/24), Ether3 (192.168.30.1/30), Interface VLAN 10 (192.168.10.1/24), dan Interface VLAN 20 (192.168.20.1/24). DHCP Server untuk VLAN 10 dan 20 sudah aktif.

- Router B: Sudah memiliki IP pada Ether1 (192.168.30.2/30). Interface Wireless (WLAN) sudah diaktifkan dengan SSID tertentu.

- Switch: Sudah dikonfigurasi VLAN Tagging pada port Trunk dan Untagged pada port Access sesuai topologi.

# PANDUAN KONFIGURASI JARINGAN LENGKAP (UKK TKJ)

## TAHAP PERSIAPAN FISIK

Sebelum memulai konfigurasi software, pastikan kabel terhubung dengan benar:

- Kabel dari ISP colok ke Ether1 di Router A (RB750Gr3).

- Kabel dari Ether2 Router A colok ke Port Uplink/Trunk di Switch Manageable (CSS326).

- Kabel dari Ether3 Router A colok ke Ether1 di Router B (RB951Ui).

- Kabel dari PC (TKJ) colok ke Port 1 Switch Manageable.

- Kabel dari Laptop (RPL) colok ke Port 2 Switch Manageable.

Catatan: Sebaiknya reset konfigurasi semua perangkat ke pengaturan pabrik (tanpa default configuration) sebelum memulai.

## BAGIAN 1: KONFIGURASI ROUTER A (GATEWAY UTAMA)

Perangkat: MikroTik hEX RB750Gr3

Tugas Router A adalah menerima internet dari ISP, membuat interface VLAN (Layer 3), memberikan IP lewat DHCP ke klien kabel, melakukan NAT, dan routing ke Router B.

Nama Interface:

### Langkah 1.1: Menghubungkan ke Internet (WAN Client)

- Masuk Winbox Router A.

- Buka menu IP -> DHCP Client.

- Klik tanda tambah (+).

  - Interface: Pilih ether1.

  - Klik OK.

- Cek: Pastikan statusnya menjadi "bound" dan mendapatkan IP Address dari ISP.

### Langkah 1.2: Konfigurasi IP Address Interface Fisik

- Buka menu IP -> Addresses.

- Klik tanda tambah (+) untuk IP yang mengarah ke Switch.

  - Address: 192.168.100.1/24

  - Interface: ether2

  - Klik OK.

- Klik tanda tambah (+) lagi untuk IP yang mengarah ke Router B.

  - Address: 192.168.30.1/30

  - Interface: ether3

  - Klik OK.

### Langkah 1.3: Membuat Interface VLAN (Layer 3)

Kita membuat interface virtual di atas Ether2 untuk menangani masing-masing VLAN.

- Buka menu Interfaces, lalu pilih tab VLAN.

- Klik tanda tambah (+) untuk VLAN TKJ.

  - Name: vlan10-tkj

  - VLAN ID: 10

  - Interface: ether2 (Interface induknya)

  - Klik OK.

- Klik tanda tambah (+) untuk VLAN RPL.

  - Name: vlan20-rpl

  - VLAN ID: 20

  - Interface: ether2

  - Klik OK.

### Langkah 1.4: Memberi IP Address pada Interface VLAN

IP ini akan menjadi Gateway bagi PC dan Laptop.

- Buka menu IP -> Addresses.

- Klik tanda tambah (+) untuk IP VLAN 10.

  - Address: 192.168.10.1/24

  - Interface: vlan10-tkj

  - Klik OK.

- Klik tanda tambah (+) untuk IP VLAN 20.

  - Address: 192.168.20.1/24

  - Interface: vlan20-rpl

  - Klik OK.

### Langkah 1.5: Konfigurasi DHCP Server untuk VLAN

Agar PC dan Laptop mendapatkan IP otomatis.

- Buka menu IP -> DHCP Server. Klik tombol DHCP Setup.

  - DHCP Server Interface: Pilih vlan10-tkj.

  - Klik Next terus sampai selesai (Address space, Gateway, dll sudah otomatis terisi benar).

- Klik tombol DHCP Setup lagi.

  - DHCP Server Interface: Pilih vlan20-rpl.

  - Klik Next terus sampai selesai.

### Langkah 1.6: Konfigurasi Firewall NAT (Agar bisa Internet)

- Buka menu IP -> Firewall -> tab NAT.

- Klik tanda tambah (+).

  - Tab General -> Chain: srcnat, Out. Interface: ether1.

  - Tab Action -> Action: masquerade.

  - Klik OK.

### Langkah 1.7: Konfigurasi Routing Statis ke Router B

Agar Router A bisa menghubungi jaringan Hotspot (192.168.40.0/24) yang ada di balik Router B.

- Buka menu IP -> Routes.

- Klik tanda tambah (+).

  - Dst. Address: 192.168.40.0/24 (Jaringan tujuan di Router B)

  - Gateway: 192.168.30.2 (IP Router B sebagai next-hop)

  - Klik OK

## BAGIAN 2: KONFIGURASI SWITCH MANAGEABLE (LAYER 2 VLAN)

Perangkat: MikroTik CSS326 (Diasumsikan konfigurasi menggunakan Web)

Setting IP manual pada computer untuk konfugurasi

IP 192.168.88.2

Port 1 ke VLAN TKJ

Port 2 ke VLAN RPL

Port 3 trunk dari router A

Buka browser ketik Alamat ip 192.168.88.1

Masukan user: admin dan password kosong

Sesuaikan konfigurasi seperti di gambar pada tab Link

Klik apply all

Selanjutnya pada tab VLAN lakukan konfigurasi seperti berukut:

Klik apply all

## BAGIAN 3: KONFIGURASI ROUTER B (WIRELESS AP & HOTSPOT)

Perangkat: MikroTik RB951Ui-2HnD

Tugas Router B adalah menjadi Access Point, Gateway Hotspot, melakukan manajemen bandwidth user, dan routing balik ke Router A.

### Langkah 3.1: Konfigurasi IP Address Uplink

- Masuk Winbox Router B.

- Buka menu IP -> Addresses.

- Klik tanda tambah (+).

  - Address: 192.168.30.2/30

  - Interface: ether1 (Port yang terhubung ke Router A)

  - Klik OK.

### Langkah 3.2: Konfigurasi Default Route (Gerbang Internet)

Agar Router B dan kliennya bisa akses internet via Router A.

- Buka menu IP -> Routes.

- Klik tanda tambah (+).

  - Dst. Address: 0.0.0.0/0 (Semua jaringan)

  - Gateway: 192.168.30.1 (IP Router A)

  - Klik OK.

### Langkah 3.3: Mengaktifkan Wireless (Wi-Fi)

- Buka menu Wireless.

- Klik pada interface wlan1, lalu klik tanda centang (Enable).

- Klik dua kali wlan1 untuk mengedit.

  - Tab Wireless -> Mode: ap bridge.

  - SSID: Isi nama hotspot, misal UKK-Sekolah.

  - Klik OK.

### Langkah 3.4: Konfigurasi Hotspot (Menggunakan Wizard)

Cara tercepat membuat IP Gateway WLAN, DHCP, dan aturan Hotspot.

- Buka menu IP -> Hotspot. Klik tombol Hotspot Setup.

- Hotspot Interface: Pilih wlan1. Klik Next.

- Local Address of Network: Isi 192.168.40.1/24. PENTING: Pastikan centang Masquerade Network. Klik Next.

- Address Pool: Biarkan default. Klik Next.

- Certificate: Pilih none. Klik Next.

- SMTP Server: Biarkan 0.0.0.0. Klik Next.

- DNS Servers: Isi 192.168.30.1 (IP Router A) atau 8.8.8.8. Klik Next.

- DNS Name: (Opsional, misal login.net). Klik Next.

- Local Hotspot User: Buat user admin sementara. Klik Next sampai selesai.

### Langkah 3.5: Membuat User Profile (Limit Bandwidth)

- Di menu IP -> Hotspot, masuk tab User Profiles.

- Klik tambah (+) untuk Profil Guru.

  - Name: Profil_Guru

  - Rate Limit (rx/tx): 5M/5M (Sesuaikan soal).

  - Klik OK.

- Klik tambah (+) untuk Profil Siswa.

  - Name: Profil_Siswa

  - Rate Limit (rx/tx): 2M/2M.

  - Klik OK.

### Langkah 3.6: Membuat Akun Pengguna (Users)

- Masuk tab Users.

- Klik tambah (+).

  - Name: guru1, Password: guru123, Profile: Profil_Guru. Klik OK.

- Klik tambah (+) lagi.

  - Name: siswa1, Password: siswa123, Profile: Profil_Siswa. Klik OK.

### Langkah 3.7: Konfigurasi Logging (Menyimpan Log ke Disk)

- Buka menu System -> Logging.

- Masuk tab Rules, klik tambah (+).

  - Topics: pilih hotspot, lalu pilih info.

  - Action: pilih disk.

  - Klik OK.

## TAHAP VERIFIKASI AKHIR (PENGUJIAN)

- Cek PC TKJ (Port 1 Switch):

  - Set IP ke DHCP (Otomatis).

  - Harus dapat IP 192.168.10.x. Gateway 192.168.10.1.

  - Coba ping ke 8.8.8.8 (Internet) -> Harus Reply.

- Cek Laptop RPL (Port 2 Switch):

  - Set IP ke DHCP (Otomatis).

  - Harus dapat IP 192.168.20.x. Gateway 192.168.20.1.

  - Coba ping ke Gateway Router B 192.168.30.2 -> Harus Reply (Ini membuktikan Routing Statis berjalan).

- Cek Smartphone (Hotspot):

  - Konek ke Wi-Fi UKK-Sekolah.

  - Harus dapat IP 192.168.40.x.

  - Muncul halaman login. Masuk pakai user siswa1.

  - Coba speedtest, kecepatan harus di sekitar 2Mbps.

### TUGAS C.3: MENGGANTI PERANGKAT JARINGAN (SCENARIO RECOVERY)

Tujuan: Mensimulasikan penggantian Router A (RB750Gr3) yang rusak dengan unit baru yang sejenis, dan mengembalikan konfigurasinya.

#### Langkah 1: Backup Konfigurasi (Pada Router A Lama)

Asumsi: Router A masih bisa diakses sebelum diganti.

- Buka Router A via Winbox.

- Masuk menu Files.

- Klik tombol Backup.

- Name: Beri nama file backup, misal Backup_RouterA_Final.backup. (Jangan gunakan enkripsi password jika untuk tujuan ujian agar mudah direstore). Klik Backup.

- File .backup akan muncul di daftar file. Klik kanan file tersebut -> Download, simpan di Komputer/Laptop Anda.

- Keterangan: File ini berisi seluruh konfigurasi Router A (IP, VLAN, DHCP, Routing Statis, Firewall NAT, dll) dalam bentuk biner.

#### Langkah 2: Penggantian Fisik dan Restore (Pada Router A Baru)

Simulasi: Cabut semua kabel dari Router A lama, ganti dengan unit RB750Gr3 yang baru (kosong/reset pabrik), lalu pasang kembali kabel sesuai topologi.

- Hubungkan komputer Anda ke salah satu port LAN Router A baru (selain Ether1). Buka Winbox. Akses menggunakan MAC Address (IP default biasanya 192.168.88.1).

- Jika ada prompt "Default Configuration", pilih Remove Configuration agar router benar-benar bersih. Router akan reboot. Akses kembali via MAC Address.

- Buka menu Files di Winbox Router A baru.

- Klik tombol Upload (atau drag-and-drop). Pilih file Backup_RouterA_Final.backup dari komputer Anda. Tunggu hingga file muncul di daftar.

- Klik satu kali pada file .backup tersebut untuk menyorotnya, lalu klik tombol Restore.

- Muncul konfirmasi, klik Yes. Router akan otomatis reboot untuk menerapkan konfigurasi.

- Keterangan: Proses restore mengembalikan seluruh pengaturan yang ada di file backup ke perangkat baru.

#### Langkah 3: Verifikasi Akhir

Setelah Router A baru menyala kembali:

- Cek IP Address di menu IP -> Addresses. Pastikan IP WAN, IP ke Router B (192.168.30.1), dan IP VLAN (10.1 dan 20.1) sudah kembali.

- Cek IP -> Routes dan IP -> Firewall -> NAT. Pastikan konfigurasi routing statis ke jaringan 40.0/24 dan masquerade sudah ada.

- Lakukan uji koneksi internet dari PC TKJ atau Laptop RPL untuk memastikan jaringan berfungsi normal kembali seperti sebelum perangkat diganti.

Tambahan:

Opsi static route di router A untuk bisa terkoneksi dengan ip client router B